運算放大器 (Operational Amplifiers)

低壓精密運算放大器 (Low Voltage Precision Operational Amplifier)

| Part Number | Status | Channels | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per Channel | GBW(Typ) | Slew Rate (Typ)(V/µs) | Rail Rail In | Rail Rail OUT | VOS(Max) | Offset Drift (Typ)(uV/°C) | lb(typ) (pA) | Vn(Tpy) (nV/√Hz) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz(μVpp) | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) (mA) | ESD | Operating Temperature Range(°C) | Package | Competitve Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT8501 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/µs | YES | YES | ±40µV | ±0.1µ V/°C | ±50pA | 300nV/√Hz | 13µVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40-125°C | SC70-5, SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8501,TPA5511 |
| GT8502 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/µs | YES | YES | ±40µV | ±0.1µ V/°C | ±50pA | 300nV/√Hz | 13µVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TTSOP8,DFN2x2-8L, DFN3x3-8L | RS8052,TPA5512 |
| GT8504 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/µs | YES | YES | ±40µV | ±0.1µ V/°C | ±50pA | 300nV/√Hz | 13µVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40-125°C | SOP14,TSSOP14 | RS8054,TPA5514 |
| GT8521 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 21uA | 350K | 0.23V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.008µ V/°C | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1µVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40-125°C | SC70-5,SOT23-5,MSOP8,SOP8 | TP5531,RS8511,SGM8957-1 |
| GT8522 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 21uA | 350K | 0.23V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.008µ V/°C | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1µVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TTSOP8,DFN2x2,DFN3x3-8L | TP5532,RS8512,SGM8957-2 |
| GT8524 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 21uA | 350K | 0.23V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.008µ V/°C | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1µVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40-125°C | SSOP14,TSSOP14 | TP5534,RS8514 |
| GT8531 | Production | 1 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40-125°C | SC70-5,SOT23-5,MSOP8,SOP8 | RS8538 |
| GT8532 | Production | 2 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TSSOP8, ,DFN2x2-8L, DFN3x3-8L | RS8539 |
| GT8534 | Production | 4 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40-125°C | SSOP14,TSSOP14 | / |
| GT8551 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40-125°C | SC70-5,SOT23-5,MSOP8,SOP8 | SGM8551,RS8551,TPA5551 |
| GT8552 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TSSOP8, DFN2x2-8L, DFN3x3-8L | SGM8552,RS8552,TPA5552 |
| GT8554 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/µs | YES | YES | ±8µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40-125°C | SOP14,TSSOP14 | SGM8554,RS8554,TPA5554 |
| GT8561 | Production | 1 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/µs | YES | YES | ±5µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40-125°C | SC70-5,SOT23-5,MSOP8,SOP8 | TPA5581,RS8561,SGM8558-1 |
| GT8562 | Production | 2 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/µs | YES | YES | ±5µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TSSOP8, DFN2x2-8L, DFN3x3-8L | TPA5582,RS8562,SGM8558-2 |
| GT8564 | Production | 4 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/µs | YES | YES | ±5µV | ±0.005µ V/°C | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75µVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40-125°C | SOP14,TSSOP14 | TPA5584,RS8564,SGM8558-4 |
| GT8571 | Production | 1 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/µs | YES | YES | ±15µV | ±0.05µ V/°C | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40-125°C | SC70-5,SOT23-5,MSOP8,SOP8 | / |
| GT8572 | Production | 2 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/µs | YES | YES | ±15µV | ±0.05µ V/°C | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40-125°C | SOP8,MSOP8,TSSOP8, DFN2x2-8L, DFN3x3-8L | / |
| GT8574 | Production | 4 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/µs | YES | YES | ±15µV | ±0.05µ V/°C | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48µVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40-125°C | SOP14,TSSOP14 | / |